PRACOWNIA PROJEKTOWA

arch. Mikołaj Krajewski

75-365 Koszalin  ul.Bożka 4

669-100-99-74

tel. 094 720 30 85

PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIA TERENU OTOCZENIA ZBIORNIKA WODNEGO

Obiekt:	Zagospodarowanie terenu otoczenia zbiornika wodnego w Sławnie

przy ul. Kąpielowej

kat. obiektu V

Adres:	Sławno ul. Kąpielowa działka nr 969 obręb 002

Branża:	Budowlana

Inwestor:	Gmina Sławno Polanów , ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno

Zespół autorski

Architektura i konstrukcja:

projektant					sprawdził

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski		mgr inż. arch. Jan Drzazga

A/PB/8300/153/83			A/PB/8300/240/83

ZP-0250					ZP-0349

Inst. elektryczne:

projektant					sprawdził

mgr inż. Andrzej Surmik			mgr inż. Andrzej Kisiel

UAN/U/7210/57/89  			GT-V-63/57/75

ZAP/IE/2572/01 				ZAP/IE/0209/01

Koszalin – grudzień 2016 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że projekt budowlany zagospodarowania terenu otoczenia zbiornika wodnego w Sławnie przy ul. Kąpielowej, na działce nr 969 obr. 002 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski		mgr inż. arch. Jan Drzazga

A/PB/8300/153/83			A/PB/8300/240/83

ZP-0250					ZP-0349

mgr inż. Andrzej Surmik			mgr inż. Andrzej Kisiel

UAN/U/7210/57/89  			GT-V-63/57/75

ZAP/IE/2572/01 				ZAP/IE/0209/01

Koszalin – grudzień 2016 r.

Zawartość opracowania

1. Projekt zagospodarowania terenu, architektura i konstrukcja

A - Część tekstowa

1.Opis techniczny

2. Informacja BIOZ

B - Część rysunkowa

2. Projekt instalacji elektrycznej

A - Część tekstowa

1.Opis techniczny

B - Część rysunkowa

3.Opinia geotechniczna

4.Odpisy załączników i uzgodnień

Oświadczenia o przynależności do izby i stwierdzenia przygotowania zawodowego

Projekt zagospodarowania terenu, architektura  i konstrukcja

A - Część tekstowa

1.Opis techniczny

2. Informacja BIOZ

B - Część rysunkowa

Spis rysunków

1. Projekt zagospodarowania terenu					1:500

2. Projekt zagospodarowania terenu – place zabaw i fitness		1:200

3. Altana rekreacyjna – rzut przyziemia					1:50

4. Altana rekreacyjna – rzut dachu					1:50

5. Altana rekreacyjna - przekrój 						1:50

6. Altana rekreacyjna - elewacje						1:50

7. Przebieralnia - rzuty i przekrój				  		1:50

8. Przebieralnia - elewacje						1:100

9. Szczegół stojaka na rowery i kosza betonowego 			1:20

10. Szczegół miejsca na ognisko z siedziskami 		  		1:20

11. Szczegół tablicy informacyjnej drewnianej				1:20

12. Szczegół ławki betonowej bez oparcia				1:20

13. Szczegół ławki betonowej z oparciem					1:20

14. Kontener sanitarny męski damski i niepełnospr.

15. Fontanna pływająca

16. Zestaw - niski poligon rzut						1:20

17. Zestaw - niski poligon widok

18. Zestaw wspinaczkowy - piramida

19. Zestaw zabawowy – zjeżdżalnia 3+  rzut

20. Zestaw zabawowy – zjeżdżalnia 3+  widok

21. Huśtawka - bocianie gniazdo

22. Huśtawka podwójna

23. Rysunki urządzeń do ćwiczeń fitness	(orbitrek, prasa nożna+pylon+wioślarz)

24. Rysunki urządzeń do ćwiczeń fitness (wyciąg górny+pylon+wyciskanie)

25. Rysunki urządzeń do ćwiczeń fitness	(drabinka+pylon+podciąg nóg,

twister/wahadło)

26. Przekroje nawierzchni

27. Szczegół bramy i furtki

28. Szczegół ogrodzenia panelowego

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0  Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Koncepcja uzgodniona z Inwestorem.

1.3 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

1.4 Miejscowy plan zagospodarowania terenu

1.5 Obowiązujące przepisy i normy.

2.0  Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania otoczenia zbiornika wodnego

w Sławnie przy ul. Kąpielowej, na działce nr 969 obr. 002

3.0 Projekt zagospodarowania terenu – stan istniejący

Działka nr 2969 będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest we wschodniej części Sławna w pobliżu rzeki Wieprzy.

Znaczną część działki zajmuje zbiornik wodny o głębokości około 180 cm i sztuczne wzniesienie terenu, pełniące w okresie zimowym rolę górki saneczkowej.

W terenie przyległym na sąsiednich działkach zlokalizowano ogród botaniczny, a od strony wschodniej boisko sportowe.

W części północnej działkę ogranicza ul. Kąpielowa z nawierzchnią gruntową, żwirową,

a od strony południowej ciąg pieszy z nawierzchnią asfaltową i częściowo z kostek betonowych polbruk.

W części północno-zachodniej teren jest płaski z nawierzchnią naturalną trawiastą.

Rzędne wysokościowe kształtują się na poziomie 17,7 – 19,3 m n.p.m z przewyższeniem na górce saneczkowej 23,8 m n.p.m.

Wzdłuż chodnika od strony południowej rosną wysokie drzewa w zwartych grupach.

Działka nie jest ogrodzona (poza fragmentami przy ogrodzie botanicznym)

Przez działkę przebiega kolektor kanalizacji deszczowej Ø 600, a w pasie drogowym ulicy Kąpielowej ułożona jest sieć energetyczna i gazowa.

4.0 Projekt zagospodarowania terenu - opis rozwiązania

Zaplanowano uporządkowanie terenu dla utworzenia przestrzeni rekreacyjno – wypo-czynkowej.

Część wschodnia została przeznaczona na place zabaw dla dzieci, a część centralna na  urządzenia rekreacyjno-sportowe (siłownia terenowa i boisko do siatkówki)  oraz miejsce na niewielki punkt gastronomiczny i toalety kontenerowe.

Zaplanowano w tej części plac z nawierzchnią z klinkieru drogowego pozwalający na ustawienie mobilnych kontenerów gastronomicznych.

Teren przeznaczony dla kąpieli przewidziano w północnej części zbiornika wodnego.

Badania gruntowe przy sondowaniu brzegu stawu wykazały, iż dno jest muliste, o składzie torfu, namułu i kredy jeziornej. Z dostępnych danych określono maksymalną głębokość wody 150 – 180 cm, a grubość osadów dennych 50 - 80 cm.

Zaplanowano oczyszczenie zbiornika z usunięciem zalegających na dnie namułów i uzu-pełnienie w to miejsce piasku, oraz wysypanie piasku na części brzegowej dla utworzenia plaży. Przyjęto wymianę gruntu na głębokość 50 cm i zastąpienie zagęszczonym piaskiem. Usunięte warstwy gruntów organicznych należy przetransportować do nieużyt-kowanego zbiornika wodnego na działce nr 971 w celu wypełnienia i naturalnego osusze-nia oraz stabilizacji terenu. Wymiana gruntu może być wykonana po zamknięciu przepustu od strony wschodniej i spuszczeniu wody do rowu od strony zachodniej.

Prace zaleca się wykonywać przy możliwie niskim stanie wody w stawie.

Przy wykonywaniu robót  należy również wyremontować „mnichy” piętrzące wodę w zakre-sie uzupełnienia ubytków ścianek betonowych oraz o ile to będzie konieczne wymiany zastawek i oczyszczenia leżaków (rur odpływowych)

Pod lekkimi obiektami kubaturowymi należy dokonać wymiany gruntu na głębokość 80 cm

Przy plaży wyznaczono strefę kąpielową dla dzieci, z pływającymi bojami.

Przewidziano budowę przebieralni w konstrukcji drewnianej w części zachodniej, obok plaży.

Wzdłuż brzegu zbiornika i przy ścieżkach przewidziano wykonanie murków z siedziskami

z elementów kompozytowych lub drewnianych.

Przy ciągach pieszych zaplanowano ustawienie ławek betonowych z oparciem i bez opar-cia.

We wschodnim narożniku zbiornika wodnego zostanie zamontowana fontanna służąca poza efektami wizualnymi, wymuszeniu przepływu wody powierzchniowej dla naturalnego oczyszczania zbiornika.

Obok górki saneczkowej przewidziano wykonanie kręgu na ognisko z elementów betonowych, z otaczającymi siedziskami.

Zaprojektowano ogrodzenie terenu z bramą wjazdową i furtkami, w formie ażurowych elementów stalowych, panelowych.

Przewidziano oświetlenie terenu wokół zbiornika wodnego lampami parkowymi i wpro-wadzenie urządzeń monitoringu.

Dodatkowo przewidziano wykonanie wzmocnienia dojazdu z drogi gruntowej u. Kąpielowej

do bramy wjazdowej przez ścieżkę rowerową (polbruk 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm)

W trakcie realizacji należy odciąć dopływ wody z sąsiedniego zbiornika przez zasuwę na mnichu) i dopływ wody z kanału głównego.

Przewidziano etapowanie inwestycji

- w pierwszym etapie

- oczyszczenie zbiornika i utworzenie plaży

- zagospodarowanie terenów zielonych trawniki i nasadzenia zieleni

- wykonanie ogrodzenia terenu

- ułożenie nawierzchni ścieżek i placów oraz wykonanie boiska do siatkówki

- wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej oraz monitoringu.

- w drugim etapie

- wykonanie i montaż wiaty rekreacyjnej, przebieralni, urządzeń terenowych zabawo-

wych i terenowej siłowni fitness.

5.0 Zestawienie powierzchni

powierzchnia terenu rekreacyjnego (bez zbiornika)	-  7399,00 m2

powierzchnia zbiornika wodnego				-  3049,00 m2

powierzchnia plaży 						- 1 017,00 m2

powierzchnia zabudowana 				-      85,90 m2

6.0 Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytków .

Teren na którym projektowana jest przebudowa nie jest wpisany do rejestru zabytków.

7.0 Wpływ eksploatacji górniczej .

Teren będący przedmiotem opracowania nie znajduje się w granicach terenu górniczego .

8.0 Wpływ na środowisko i zagrożenia dla higieny użytkowników .

Projektowana inwestycja nie znajduje się na liście inwestycji szczególnie szkodliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska oraz nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu .

9.0 Określenie obszaru oddziaływania obiektu.

| Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przest-rzennym (t. j. Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn.zm.) | Inwestycja nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu terenów sąsiednich; |
| --- | --- |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.) | Inwestycja nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu terenów sąsiednich; |

Oddziaływanie projektowanej inwestycji mieści się w granicach działce nr 969

obr. 002 Sławno na której zlokalizowano obiekt.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.0  Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

1.4 Obowiązujące przepisy i normy.

2.0  Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwiązanie elementów małej architektury na terenie obok  zbiornika wodnego w Sławnie przy ul. Kąpielowej, na działce nr 969 obr. 002

3.2 Opis rozwiązania

Zaplanowano montaż następujących urządzeń:

Obiekty małej architektury:

-	stojaki na rowery

-	place zabaw dla dzieci

-	siłownia fitness

-	boisko rekreacyjne do siatkówki plażowej

-	miejsce na ognisko z siedziskami

-	ławki betonowe z oparciem i bez oparcia

-	kosze na śmieci

-	przygotowanie terenu pod kontenerowe stanowiska małej gastronomii

-	miejsce na ognisko

-	stoły i ławki piknikowe

-	stanowisko na rowery

-	kontenerowe zespoły sanitarne dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych

- 	ogrodzenie terenu z bramami wjazdowymi panelowe z bramami stalowymi

ażurowymi

Plaża:

-	przebieralnia plażowa

-	wydzielenie kąpieliska dla dzieci

-	wymiana podłoża w całym zbiorniku

-	nawiezienie piachu na dno kąpieliska i na plażę

-	fontanna

-	murki przy brzegu od strony rzeki + siedzisko z drewna lub kompozytu

Infrastruktura:

-	chodniki – nawierzchnia z klinkieru drogowego gr. 4,5 cm i żwir łamany

0.0 – 31,5mm

-	place – nawierzchnia z klinkieru drogowego

-	oświetlenie terenu przy zbiorniku wodnym i przy ścieżkach

-	doprowadzenie mediów - energia elektryczna

-	monitoring terenu

-	zieleń

-	tablice informacyjne

Kosze na śmieci przewidziano jako formy betonowe o nawierzchni z nasypem żwirowym. Kosze powinny posiadać wkład wyjmowany z blachy stalowej ocynkowanej

Stojaki na rowery prefabrykowane z elementów stalowych ocynkowanych.

Przewidziano stojaki na 20 stanowisk.

Tablice informacyjne drewniane z płytą główną z laminatów HPL.

Słupy drewniane 16x16 cm w części zagłębionej w gruncie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo np. papą asfaltową. Zabezpieczenie płyty laminatowej z informac-jami stanowić będzie szyba wykonana z płyty akrylowej przezroczystej gr. 5-6 mm zabezpieczona uszczelką.

Elementy drewniane należy zaimpregnować środkami grzybobójczymi i ogniochron-nymi.

Konstrukcja nawierzchni ścieżek dla ruchu pieszego:

- klinkier drogowy (kolor czerwony) gr. 4,5 cm

- podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech do Is=1,0 gr. 15 cm

- grunt rodzimy

Obrzeża betonowe 20x6 cm układane na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

Konstrukcja nawierzchni placów dla ustawienia kontenerów:

-  klinkier drogowy (kolor czerwony) gr. 4,5 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech do Is=1,0 gr. 20 cm

- grunt rodzimy

Obrzeża betonowe 20x6 cm układane na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

Konstrukcja nawierzchni ścieżek o nawierzchni żwirowej:

- żwir łamany 0,0 – 31,5 mm gr. 10 cm

- warstwa ulepszonego podłoża – piasek stabilizowany mechanicznie do Is0,98

gr. 40 cm

- grunt rodzimy

Boisko do siatkówki przyjęto z nawierzchnią piaskową o gr. 30 cm. Słupki stalowe typowe z krzesełkiem dla sędziego.

Zagospodarowanie terenów zielonych

Zaplanowano usunięcie istniejących nawierzchni trawy łąkowej i wykonanie nowych trawników – zastosować mieszanki traw (np. „Gazon”) w ilości 40g/m2.

Na terenie rekreacyjnym przewidziano nasadzenia w formie grup drzew i grup krzewów

drzewa:

-  klon jesionolistny (acer negundo) – szt. 3

-  kasztanowiec (aesculus hippocastanum) – szt. 3

-  robinia (robinia pseudoacacia) – szt. 3

-  świerk biały (picea glauca) – szt. 3

krzewy:

-  berberys (berberis thunbergii) – szt. 6

-  berberys (berberis julianae) – szt. 4

-  dereń (cornus alba) – szt. 3

-  irga (cotoneaster lucida) – szt. 13

-  cis (taxus baccata) – szt. 3

-  żywotnik (thuja occidentalis Globosa) – szt. 5

Drzewa i krzewy należy sadzić z bryłą korzeniową.

Drzewa liściaste – wielkość Pa 200, obwód 12 – 14 cm na wys 1 m

Świerk biały – h= 120-150 cm

Palikowanie – 3 paliki Ø 6 cm

Krzewy liściaste w pojemnikach C3

Krzewy iglaste (cis, żywotnik) w pojemnikach C5

Sadzenie drzew należy wykonywać jesienią lub wiosną.

INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:	Zagospodarowanie terenu otoczenia zbiornika wodnego w Sławnie

przy ul. Kąpielowej

kat. obiektu V

Adres:	Sławno ul. Kąpielowa działka nr 969 obręb 002

Branża:	Budowlana

Inwestor:	Gmina Sławno Polanów , ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno

projektant:	mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski

upr. bud. A/PB/8300/153/83

ZP-0250

OPIS TECHNICZNY DO INFORMACJI BIOZ

1. Zakres robót

Zaplanowano wykonanie fundamentów betonowych i obiektów parterowych

w konstrukcji drewnianej oraz zamontowanie elementów małej architektury.

Na terenie przewidziano wykonanie ścieżek i i placów o nawierzchni żwirowych

i z kostek betonowych polbruk.

2. Wykaz obiektów podlegających adaptacji

Nie ma obiektów adaptowanych

3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

W trakcie realizacji może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót

Roboty będą prowadzone w miejscu odsuniętym od ciągów komunikacyjnych

i oznakowane taśmą w kolorach białym i czerwonym.

5. Instruktaż pracowników

Pracownicy będą poinformowani o możliwych zagrożeniach i sposobie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Pracownicy zostaną poinformowani o konieczności używania odzieży ochronnej, rękawic i kasków.

Nadzór przy wykonywaniu szczególnie niebezpiecznych prac montażowych powinien sprawować kierownik budowy.

6. Nie przewiduje się przechowywania na budowie niebezpiecznych materiałów i subs-

tancji.